基于动漫图像识别的数字图像处理项目
算法书写规范说明文档

适用于后端算法模块开发 / Python + FastAPI + OpenCV / Windows 11 + 虚拟环境

本文档用于统一小组成员编写图像处理算法文件的方式，保证前端可以自由选择算法、后端可以统一调用算法、结果可以统一展示。所有后端算法文件必须遵守本规范。

# 1. 总体原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 一个算法一个文件 | 每个具体功能必须单独写成一个 .py 文件，禁止把多个算法堆到一个大文件中。 |
| 第一行中文说明 | 每个文件第一行必须写中文功能说明，便于检查和分工。 |
| 统一入口函数 | 每个算法文件必须提供 run(image, params) 函数，方便后端统一调用。 |
| 统一返回结构 | 每个算法返回 result、steps、analysis、metrics 等字段，方便前端统一渲染。 |
| 参数必须校验 | 所有阈值、核大小、角度、半径等参数都必须在后端校验。 |
| 禁止弹窗显示 | 算法文件中禁止使用 cv2.imshow()，所有结果必须返回给前端。 |
| 适合多人协作 | 文件命名、模块划分、接口格式保持一致，避免成员之间互相影响。 |

# 2. 算法文件目录与命名规范

算法文件应按照功能分类放入对应目录。文件名统一使用英文小写加下划线，避免中文路径导致导入或协作问题。

| 算法类别 | 推荐目录 | 推荐文件名 |
| --- | --- | --- |
| 灰度图像类 | algorithms/gray_image/ | grayscale.py、binary_threshold.py、histogram_equalization.py |
| 彩色图像类 | algorithms/color_image/ | color_space_convert.py、saturation_adjust.py |
| 几何变换类 | algorithms/geometric_transform/ | resize.py、rotate.py、flip.py |
| 空域滤波类 | algorithms/spatial_filter/ | mean_filter.py、gaussian_filter.py、median_filter.py |
| 频域分析类 | algorithms/frequency_analysis/ | dft_spectrum.py |
| 频域滤波类 | algorithms/frequency_filter/ | low_pass_filter.py、high_pass_filter.py |

# 3. 每个算法文件的标准结构

每个算法文件建议按照以下顺序书写，避免风格混乱。

| 组成部分 | 要求 |
| --- | --- |
| 第 1 行 | 中文功能说明，例如：# 本文件用于实现灰度化算法 |
| 导入依赖 | 只导入当前算法需要的库，例如 cv2、numpy |
| 算法元信息 | 定义 ALGORITHM_META，用于前端动态生成算法名称和参数面板 |
| 辅助函数 | 只放当前算法内部需要的小函数，不写无关逻辑 |
| run 函数 | 统一入口，接收 image 和 params，返回标准结果字典 |
| 异常处理 | 对非法参数、空图像、异常尺寸进行处理 |
| 分析文本 | 返回适合前端和报告使用的处理效果说明 |

# 4. 标准代码模板

下面是所有算法文件都可以参考的基础模板。实际编写时只需要替换算法名称、参数和处理逻辑。

# 本文件用于实现某个具体的图像处理算法

import cv2
import numpy as np


ALGORITHM_META = {
    "module": "模块英文名",
    "name": "算法英文名",
    "display_name": "算法中文名",
    "description": "用于说明该算法的用途和适用场景。",
    "params": {
        "参数名": {
            "type": "int",
            "default": 3,
            "min": 1,
            "max": 31,
            "label": "前端显示的中文参数名"
        }
    }
}


def run(image: np.ndarray, params: dict) -> dict:
    """统一算法入口函数。"""
    if image is None:
        raise ValueError("输入图像不能为空")

    # 1. 读取并校验参数
    value = int(params.get("参数名", 3))

    # 2. 执行算法处理
    result = image.copy()

    # 3. 组织分步结果
    steps = [
        {"name": "原始图像", "image": image},
        {"name": "处理结果", "image": result}
    ]

    # 4. 返回统一结构
    return {
        "result": result,
        "steps": steps,
        "metrics": {},
        "analysis": "这里填写该算法对当前图像的处理效果说明。"
    }

# 5. ALGORITHM_META 元信息规范

ALGORITHM_META 的作用是让后端可以自动注册算法，让前端可以自动生成算法列表和参数面板。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| module | 字符串 | 算法所属模块英文名，例如 gray_image、spatial_filter |
| name | 字符串 | 算法英文名，必须与文件功能一致，例如 grayscale |
| display_name | 字符串 | 前端显示的中文名称，例如 灰度化 |
| description | 字符串 | 算法用途说明，前端可展示给用户 |
| params | 字典 | 参数配置，包含类型、默认值、范围和中文标签 |

| 参数类型 | 含义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| int | 整数参数 | 阈值、核大小、半径等 |
| float | 浮点数参数 | 缩放比例、饱和度比例、权重等 |
| select | 下拉选择 | 颜色空间、翻转方向、滤波类型等 |
| bool | 布尔参数 | 是否返回步骤、是否自动增强等 |
| odd_int | 正奇数参数 | 滤波核大小、形态学结构元素大小 |

# 6. run(image, params) 函数规范

run 函数是所有算法的统一入口。后端服务层只调用这个函数，不关心具体算法内部实现。

| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| image | np.ndarray | 必填 | OpenCV 格式图像，默认按 BGR 或灰度图处理 |
| params | dict | 必填 | 前端传入的参数字典 |
| 返回值 | dict | 必填 | 包含 result、steps、metrics、analysis 的结果字典 |

# 7. 返回值规范

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | np.ndarray | 最终处理后的图像，必须提供 |
| steps | list | 算法分步执行过程，重点算法必须提供 |
| metrics | dict | 图像指标，例如均值、方差、边缘密度等 |
| analysis | str | 中文结果分析说明，用于前端展示和课程报告 |
| extra | dict | 可选扩展信息，例如颜色直方图、匹配结果等 |

注意：算法文件只返回 NumPy 图像数组，不负责转 Base64。Base64 编码应由 image_codec.py 或 process_service.py 统一处理。

# 8. 参数校验规范

| 参数类型 | 校验要求 | 适用算法 |
| --- | --- | --- |
| 阈值 | 必须在 0 到 255 之间 | 二值化、Canny 边缘检测 |
| 滤波核大小 | 必须为正奇数，例如 3、5、7 | 均值滤波、高斯滤波、中值滤波 |
| 旋转角度 | 建议限制在 -360 到 360 | 旋转算法 |
| 缩放比例 | 必须大于 0 | 缩放算法 |
| 饱和度比例 | 建议限制在 0 到 3 | 饱和度调整 |
| 频域半径 | 必须大于 0 且小于图像宽高的一半 | 低通滤波、高通滤波 |
| 翻转方向 | 只能从固定选项中选择 | 水平翻转、垂直翻转、中心翻转 |

# 9. 图像格式与通道规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| 彩色图像 | 后端算法内部默认使用 OpenCV BGR 格式 |
| 灰度图像 | 使用二维数组，返回前端前由服务层统一编码 |
| 前端展示 | 前端显示图片前由后端统一转为 Base64 PNG |
| 通道转换 | 涉及 RGB/HSV 时必须明确写出转换方向 |
| 像素范围 | 结果输出前必须限制在 0 到 255，并转为 uint8 |

# 10. 典型算法示例：中值滤波

# 本文件用于实现中值滤波算法

import cv2
import numpy as np


ALGORITHM_META = {
    "module": "spatial_filter",
    "name": "median_filter",
    "display_name": "中值滤波",
    "description": "用于去除动漫图像中的椒盐噪声，同时尽量保留边缘。",
    "params": {
        "kernel_size": {
            "type": "odd_int",
            "default": 3,
            "min": 1,
            "max": 15,
            "label": "滤波核大小"
        }
    }
}


def run(image: np.ndarray, params: dict) -> dict:
    if image is None:
        raise ValueError("输入图像不能为空")

    kernel_size = int(params.get("kernel_size", 3))
    if kernel_size < 1:
        kernel_size = 1
    if kernel_size % 2 == 0:
        kernel_size += 1

    result = cv2.medianBlur(image, kernel_size)

    return {
        "result": result,
        "steps": [
            {"name": "原始图像", "image": image},
            {"name": "中值滤波结果", "image": result}
        ],
        "metrics": {},
        "analysis": "中值滤波适合去除椒盐噪声。核越大，去噪效果越明显，但细节也会被削弱。"
    }

# 11. 各类算法书写重点

| 算法类别 | 书写重点 |
| --- | --- |
| 灰度图像类 | 注意灰度图和二值图的通道差异，阈值必须可调。 |
| 彩色图像类 | 必须说明 RGB/HSV 转换方向，避免颜色显示错误。 |
| 几何变换类 | 注意输出尺寸、边界填充、旋转中心和插值方式。 |
| 空域滤波类 | 核大小必须为正奇数，说明平滑和细节损失的关系。 |
| 频域分析类 | 必须返回频谱图和分步过程，体现课程设计深度。 |
| 频域滤波类 | 必须返回滤波掩膜、频域结果和逆变换结果。 |

# 12. 提交前检查清单

文件第一行是否是中文功能说明。

文件名是否为英文小写加下划线。

是否定义了 ALGORITHM_META。

是否实现了 run(image, params) 函数。

是否对所有参数进行了合法性检查。

是否返回 result 字段。

重点算法是否返回 steps 分步结果。

是否使用中文 analysis 说明处理效果。

是否没有使用 cv2.imshow()、input()、print() 作为主要输出。

是否没有写死绝对路径。

是否能被 process_service.py 统一调用。

# 13. 禁止事项

| 禁止事项 | 原因 |
| --- | --- |
| 禁止把多个算法写进一个文件 | 会导致协作困难，前端无法动态选择。 |
| 禁止使用绝对路径 | 其他成员电脑上无法运行。 |
| 禁止在算法中直接读写前端数据 | 算法层只负责图像处理，不负责接口业务。 |
| 禁止使用 cv2.imshow() | Web 项目无法使用本地弹窗展示结果。 |
| 禁止返回不统一格式 | 会导致前端页面和服务层报错。 |
| 禁止跳过参数校验 | 用户随意调整参数时容易导致项目崩溃。 |